| 产品参数表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 产品参数 |  |
| 1 | 大唐计重传感器 | 主要技术参数： 防护等级IP68，优质合金钢材料，全密封焊接； 电缆采用耐严寒材质； 具备防旋转装置，避免电缆绞断措施； 模拟柱式传感器； 额定载荷：40t； 精度：C3级； 认证：OIML R60 C3； 输入阻抗：400±5Ω ； 输出阻抗; 350±2Ω ； 材质：合金钢弹性体，不锈钢外壳； 温度范围：-30～+70℃。 |  |
| 2 | 大唐轮轴传感器 | 动态综合误差(%F.S) : 1.5 (1～5kg/h) , 3～5 (5～10kg/h) ； 静态综合误差(%F.S) : 0.1～0.5 ； 灵敏度(mv/v) : 0.9±0.1 ； 输出阻抗(Ω ) : 700 / 560 / 467 ； 非线性(%F.S) : 0.2 ；绝缘电阻(MΩ) : ≥5000(100VDC)； 重复性(%F.S) : 0.05 ；工作温度范围(℃ ) : -30～+80 ； 四角偏差(%F.S) : 0.2 ； 温度补偿范围(℃ ) : -10～+50 ； 零点输出(%F.S) : ≤1 灵敏度温度影响(%F.S/10℃): 0.03 ； 推荐激励电压: 10V 零点温度影响(%F.S/10℃) : 0.05 ； 允许激励电压: 9～12V 防护等级 : IP66 ； 过载能力: 150%FS； 承重台自重: 500kg； 1/4 台面载荷: 8t； 全部承载载荷: 32t； 采用四芯屏蔽电缆，标准线为Φ5.5×10m。 |  |
| 3 | 因泰立计重采集器主板 | 1、可提供动态连接库或直接通讯的方式与上位计算机通讯，能提供RS232/RS485两种通讯接口；提供满足联网超限检测软件所需的统一通信协议； 2、通信速率：9600bps/115200bps； 3、数据接口：称重系统外围设备数据均传至室外机柜，经处理后可通过带光隔的RS232与上位计算机的RS232接口连接； 4、具有调试用操作面板和外接键盘接口，能够外接键盘，方便地对称重检测设备、车辆分离器和轮胎识别器进行校准调试；并能在应急情况下通过该调试用外接接口采集完整的计重数据信息； 5、具有手动分离车辆功能； 6、称重设备的处理计算机采用嵌入式Cotex M4单片机控制技术，使用固化软件； 7、在系统异常时（如自检异常、通讯失败或者程序迷失等）内置系统自动复位（有看门狗电路设计），复位时间小于5s； 8、系统设备具有开机自检、空闲时定时自检、零点校正和自动温度补偿等能力； 9、具备自动缓存功能。在向上位计算机发送数据失败时，自动存入缓存消息队列并尝试重发，在此次数据未正常送达前不会被下一条数据冲掉，该数据将一直保存在系统缓存中，直到复位或被授权操作员删除，从而保证称重数据的完整性； 10、存放修正参数的可擦写只读存储器具有可加封的锁定装置，一旦锁定后即不可再行改写，确保了设备安全； 11、与现有车道超限检测系统匹配，能正常向其提供计重数据； 12、电子部分和所有接口都设置防雷接地或光电隔离保护，保证野外施工与运行的安全； 13输出检测信息：轴重、轴组重、整车重、车轴数量、轴型、车型、轴距、速度、日期和时间、数据记录序号、车辆加速度等。 |  |
| 4 | 16路接线盒主板 | 大唐科技ZDG-60-DZ称重衡器16路接线盒主板 |  |
| 5 | 4路接线盒主板 | 大唐科技ZDG-60-DZ称重衡器4路接线盒主板 |  |
| 6 | 万集开关型自动化光栅 | 传感器原理：接收器/发射器； 最小可检测物体(MDO):35mm； 光束距离:30mm； 光束数量:42； 监控高度:1,230 mm； 光束评估:平行光； 轴长：880nm； 供电电压Uv：DC15V-30V； 消耗电流发射器：<100mA； 消耗电流接收器：<100mA； 残余纹波：<5Vss； 输出电流Imax：≤ 100mA； 输出负载，电容：100nF； 输出负载，感应：1H； 初始化时间：1s； 开关量输出：2 x NPN； 输出模式：Q = 暗通开关； 连接类型：插头，M12，4 针； 外壳材料：铝； 显示器：LED； 同步：光学； 外壳防护等级：IP65 4； 保护电路：UV接口，带反极性保护，具有短路保护的输出端，抑制干扰脉冲； 防护等级：III； 脉冲频率：250kHz 前镜：PMMA； 最大扫描范围：17m； 最小扫描范围：≥0mm； 工作范围：12m； 响应时间：100ms。 |  |